#include <16F876A.h>

#FUSES XT, NOWDT, NOLVP

#use delay(clock=4000000)

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7)

#use I2C(MASTER, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3, FAST=100000)

#use standard_io(A)

#use standard_io(B)

int i, paquetes=0;

int const lenbuff = 54;             // Longitud del buffer

// VARIABLES EN RAM

int xbuff = 0x00;                   // Índice: siguiente char en cbuff

char cbuff[lenbuff];               // Buffer circular

char rcvchar = 0x00;               // Último caracter recibido

int1 flagcomando = 0;              // Flag para indicar comando disponible

int1 flag;

// Declaración de Funciones

void inicbuff(void);               // Borra buffer

int  addcbuff(char c);

void procesa_comando(void);        // Procesa comando

void inicbuff(void)

{

int i;

for (i = 0; i < lenbuff; i++)

{

cbuff[i] = 0x00;

}

xbuff = 0x00;

}

#int_rda

void serial_isr()

{

rcvchar = 0x00;

rcvchar = getc();

if (rcvchar == '*' && flag == 0)

{

flag = 1;

return;

}

if (flag == 1 && rcvchar != '*')

{

cbuff[xbuff++] = rcvchar;

}

if (flag == 1 && rcvchar == '*')

{

flagcomando = 1;

flag = 0;

}

}

void envio_de_pwm(int canal, int16 off)

{

int16 adress= 0x06 + 4*canal;

int16 off_alto= make8(off, 1);

int16 off_bajo= make8(off, 0);

i2c_start();

i2c_write(0x80);            // Dirección del PCA

i2c_write(adress);            // Dirección del LED 1

i2c_write(0x00);            // led1_on_L

i2c_write(0x00);            // led1_on_H

i2c_write(off_bajo);             // led1_off_L (?996 µs)

i2c_write(off_alto);            // led1_off_H

i2c_stop();

}

void main()

{

inicbuff();

enable_interrupts(INT_RDA);

enable_interrupts(GLOBAL);

delay_ms(1000);

i2c_start();

i2c_write(0x80);

i2c_write(0x00);

i2c_write(0x30);

i2c_stop();

while (1)

{

if (flagcomando == 1)

{

for(i=0; i<54; i+=3)

{

if(cbuff[i]!= 0x00 || cbuff[i+1]!= 0x00 || cbuff[i+2]!= 0x00)

{

paquetes++;

}

}

for(i=0; i<paquetes; i+=3)

{

int16 off_funcion = make16(cbuff[i+1], cbuff[i+2]);

envio_de_pwm(cbuff[i], off_funcion);

}

flagcomando = 0;

inicbuff();

}

}

}